COPILOTO — ESPECIFICACIÓN MAESTRA V1

Sistema manos libres para moto y carro: IA, intercomunicador, seguridad, cámaras y Car Hub

Documento consolidado | 27 de agosto de 2026

# 0. Visión del producto

Copiloto nace de una necesidad concreta: permitir que una persona conduzca sin manipular el teléfono, una pantalla o aplicaciones durante la marcha. La voz es la interfaz principal. El hardware es el terminal manos libres; inicialmente el teléfono ejecuta la mayor parte de la IA, navegación y conectividad.

La visión final es un ecosistema único para motocicletas y automóviles: Copiloto Device para casco/moto, Copiloto Car Hub para vehículos y una plataforma en la nube que conecta usuarios, grupos, mensajes, emergencias y servicios.

# 1. Principios de diseño

Hands-free first: funciones críticas por voz y controles físicos mínimos.

No depender de una pantalla nueva para usar Copiloto.

Teléfono como cerebro inicial; hardware modular y ligero.

Seguridad por diseño: identidad, cifrado, emergencias, trazabilidad y auditoría.

Arquitectura modular para evolucionar a producto certificado.

No escribir en CAN Bus en las primeras versiones; comenzar con lectura controlada.

# 2. Arquitectura general

Flujo: Copiloto Device/Car Hub → Bluetooth → teléfono → voz/IA → mapas, mensajería, intercom y emergencias → TTS → Bluetooth → audio del casco/vehículo.

Audio/Bluetooth: HFP, micrófonos, audio de salida, botones e IMU.

App Copiloto: VAD, STT, TTS, comandos, navegación, mensajería, intercom y seguridad.

Backend: identidad, dispositivos, grupos, ubicación, emergencias, eventos, grabaciones y auditoría.

Realtime: WebSocket para intercom, estados y ubicación de incidentes.

# 3. Copiloto Device — Moto

Intercomunicador manos libres integrado al casco.

Micrófonos con reducción de ruido.

Dos parlantes planos para casco.

Bluetooth Classic con HFP para voz manos libres con smartphone.

Tres controles: Copiloto, Acción y SOS.

IMU de 6 ejes para aceleración, caída e impacto.

Batería recargable y protección eléctrica.

Cámaras frontal, trasera, lateral izquierda y lateral derecha.

MicroSD para grabación local.

Conectividad del teléfono para sincronización y streaming.

# 4. Intercomunicador entre usuarios

La meta es superar el intercom Bluetooth tradicional y crear una capa de comunicación por Internet para usuarios moto/carro.

Usuario A ↔ nube Copiloto ↔ Usuario B.

Comunicación 1 a 1 y grupos de conducción.

Mensajes de voz y texto.

Ubicación compartida durante una sesión autorizada.

Avisos de ruta, paradas y eventos.

Ejemplo: 'Copiloto, avísale al grupo que voy a parar'.

Modo degradado cuando no haya Internet.

# 5. Cámaras del casco

Objetivo de producto: cuatro cámaras independientes.

| Cámara | Función | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Vista principal/evidencia | 1080p/30; 2K como evolución |
| Trasera | Eventos detrás | 1080p/30 |
| Lateral izquierda | Cobertura lateral | 1080p/30 gran angular |
| Lateral derecha | Cobertura lateral | 1080p/30 gran angular |

La grabación continua debe priorizar almacenamiento local. El streaming se activa por evento, comando o sesión autorizada. Transmitir cuatro cámaras continuamente aumenta mucho consumo, datos, temperatura y complejidad.

La captación, grabación, transmisión y almacenamiento de video son tratamiento de datos personales y deben diseñarse con finalidad, necesidad, seguridad, acceso y retención adecuados. citeturn1search12turn1search13

# 6. Detección de accidentes

IMU detecta aceleración, desaceleración, rotación e inclinación anómalas.

Combinar IMU + GPS + velocidad + movimiento + interacción del usuario.

No declarar accidente por un único sensor: generar evento de posible accidente.

Impacto → evaluación → '¿Estás bien?' → cancelación/confirmación → escalamiento.

Si no responde, ejecutar el protocolo configurado.

Registrar hora, ubicación, dispositivo, batería y evidencia disponible.

# 7. SOS y emergencia

La Policía Nacional publica el 123 como línea de atención y emergencias. citeturn1search0turn1search36

Visión futura: 'Copiloto, llama a la policía' debe crear un incidente autenticado con identidad, ubicación en tiempo real y datos mínimos necesarios. Esto requiere un canal institucional, convenio y autorización; no debe asumirse que existe una API pública para recibir estos eventos.

MVP: llamada/flujo de emergencia y contactos configurados.

Fase institucional: integración formal con centro de emergencias/autoridad.

Paquete: ID, usuario autenticado, dispositivo, ubicación, timestamp, tipo de emergencia, nivel de confianza y contactos autorizados.

Ubicación actualizada durante el incidente, con caducidad y control de acceso.

Antibroma: identidad verificada, dispositivo vinculado, logs, rate limiting, reputación y trazabilidad.

Minimización de datos: compartir solo lo necesario.

# 8. Caso de uso prioritario — 'llamar a la policía'

1. Activación por voz.

2. Detección de intención policial.

3. Confirmación de voz o regla de emergencia configurada.

4. Captura de ubicación y precisión.

5. Identificación criptográfica de usuario/dispositivo.

6. Creación de incidente con ID único.

7. Envío por canal seguro autorizado.

8. Actualización de ubicación mientras el incidente esté activo.

9. Estados: creado → recibido → atendido/cancelado/cerrado.

10. Auditoría y retención según política.

# 9. Copiloto Car Hub — objetivo final

El Car Hub convierte un vehículo compatible en un 'carro Copiloto' sin instalar una pantalla nueva. El usuario conserva el sistema multimedia original.

Micrófonos de cabina.

Bluetooth con el teléfono.

Audio por Bluetooth, AUX o USB según el vehículo.

Alimentación 12 V protegida.

Botón SOS opcional.

IMU y GPS opcionales.

CAN Bus solo lectura en fases futuras.

Sin pantalla propietaria como requisito.

# 10. Modos

| Modo | Funciones |
| --- | --- |
| Moto | Voz, navegación, intercom, grupos, IMU, SOS, cámaras, mensajes, llamadas |
| Carro | Voz, navegación, intercom, grupos, SOS, audio, Car Hub, telemetría futura |
| Emergencia | SOS, ubicación, identidad, evidencia y escalamiento |

# 11. Seguridad y privacidad

Autenticación fuerte de usuario y dispositivo.

Identidad única por hardware.

Cifrado en tránsito y reposo.

Tokens de corta duración y revocación.

Rate limiting y protección contra abuso.

Auditoría de acciones críticas.

Separación lógica de identidad, ubicación y multimedia.

Retención diferenciada para ubicación, audio, video y eventos.

Consentimiento y transparencia para cámaras, ubicación y grabación.

La Ley 1581 de 2012 establece el régimen general colombiano de protección de datos y principios de autorización, seguridad y confidencialidad. citeturn1search13turn1search14

# 12. Arquitectura técnica

Mobile: integrar Bluetooth/audio, ubicación, navegación, voz, cámaras y emergency engine en el Copiloto existente.

Backend: NestJS + TypeScript; PostgreSQL; Redis/BullMQ para eventos/colas.

Realtime: WebSocket.

Storage: objeto para clips/evidencia y PostgreSQL para metadata.

Maps: adaptador desacoplado.

Device protocol: versión, capacidades, batería, IMU, botones y cámaras.

Eventos: device.connected, sos.triggered, accident.detected, intercom.started, recording.started, police.requested, location.updated.

# 13. Hoja de ruta

| Fase | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audio Bluetooth | Hablar/escuchar |
| 2 | Copiloto manos libres | VAD + STT + IA + TTS |
| 3 | Moto | Botones + batería + IMU + SOS |
| 4 | Intercom | 1 a 1 + grupos + mensajes |
| 5 | Cámaras | Frontal/trasera; luego laterales |
| 6 | Car Hub | Audio + micrófonos + 12 V + teléfono |
| 7 | Seguridad | Accidentes + evidencia + ubicación |
| 8 | Emergencias | Contactos + protocolos |
| 9 | Integración institucional | Canal autorizado con emergencias/policía |
| 10 | Vehículo conectado | CAN Bus lectura + telemetría |

# 14. Principio de producto

Copiloto no debe convertirse en otra pantalla que distraiga al conductor. El hardware existe para que la IA pueda escuchar, responder, comunicar, detectar eventos y pedir ayuda sin exigir interacción visual.

# 15. Referencias

Espressif HFP Client: el ESP32 puede actuar como Hands-Free Client frente a un smartphone. citeturn0search1turn0search8

Policía Nacional: 123 como línea de atención y emergencias. citeturn1search0

Ley 1581 de 2012 y SIC sobre videovigilancia y datos personales. citeturn1search12turn1search13