COPILOTO — ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE V1

Copiloto Device + cámaras + Car Hub

Componentes y arquitectura electrónica | 27 de agosto de 2026

# 1. Decisión técnica clave

Para el audio manos libres con smartphone se propone ESP32 clásico con Bluetooth Classic/HFP como controlador del subsistema de audio. Espressif documenta HFP Client para actuar como unidad manos libres frente a un smartphone. citeturn0search1turn0search8

# 2. Arquitectura modular

Módulo A — Audio/Bluetooth: ESP32-WROOM-32 + HFP + micrófono + audio.

Módulo B — Sensores: IMU + batería + temperatura + botones.

Módulo C — Cámaras: procesador/encoder dedicado, separado del Bluetooth HFP.

Módulo D — Almacenamiento: microSD.

Módulo E — Energía: Li-Po + cargador + protección + regulación.

Módulo F — Car Hub: variante 12 V con micrófonos y conectividad vehicular.

# 3. Componentes — prototipo de casco

| Componente | Referencia | Cant. | Rango COP | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU/Bluetooth | ESP32-WROOM-32 / DevKit | 1 | $30k–$50k | Bluetooth Classic/HFP |
| Micrófono | MEMS/I2S bajo ruido | 1 | $8k–$25k | Ideal 2 micrófonos |
| Amplificador | MAX98357A | 1 | $8k–$15k | I2S |
| Parlantes | 32 Ω planos | 2 | $20k–$40k | Casco |
| IMU | MPU6050 / ICM-42688 | 1 | $8k–$30k | 6 ejes o superior |
| Batería | Li-Po 3.7 V 2000–3000 mAh | 1 | $25k–$50k | Protección |
| Cargador | TP4056 protegido | 1 | $3k–$7k | USB-C en diseño final |
| Regulador | Buck/boost/LDO | 1 | $5k–$15k | Según consumo |
| Botones | Táctiles sellados | 3 | $3k–$8k | Copiloto/Acción/SOS |
| LED | RGB | 1 | $1k–$3k | Estado |
| MicroSD | 32–256 GB High Endurance | 1 | $25k–$70k | Video |
| PCB | Prototipo | 1 | $15k–$40k | Primero modular |
| Carcasa | 3D print/ABS | 1 | $15k–$40k | Objetivo IP54 |
| Cableado | JST + flexible | 1 | $10k–$25k | Conectores seguros |

# 4. Cámaras

| Posición | Objetivo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Frontal | 1080p/30 mínimo; 2K evolución | V1 |
| Trasera | 1080p/30 gran angular | V1 |
| Lateral izquierda | 1080p/30 gran angular | V2 |
| Lateral derecha | 1080p/30 gran angular | V2 |

No se recomienda conectar cuatro cámaras directamente al ESP32 de audio. Usar un subsistema de cámaras con procesamiento/encoder y microSD; el teléfono actúa como gateway para streaming y sincronización.

Grabación circular local.

Protección automática del clip previo/posterior al accidente.

SOS protege y sincroniza evidencia seleccionada.

Streaming bajo sesión autorizada.

Una cámara principal para streaming reduce ancho de banda y consumo.

# 5. Flujo electrónico

Micrófonos → ESP32/HFP → teléfono → Copiloto. Teléfono → HFP → ESP32 → amplificador → parlantes. IMU → MCU → evento. Cámaras → encoder/SD → eventos/stream → teléfono/nube. SOS → MCU → app → emergency engine.

# 6. Car Hub

| Elemento | Función | V1 |
| --- | --- | --- |
| MCU/Bluetooth | Teléfono | Sí |
| Micrófonos | Voz de cabina | 2–4 |
| Audio | Bluetooth/AUX/USB | Sí |
| Entrada 12 V | Alimentación | Sí, protegida |
| IMU | Eventos | Opcional |
| GPS | Redundancia | Opcional |
| CAN Bus | Telemetría | Solo lectura futura |
| USB-C | Servicio/actualización | Sí |
| SOS | Emergencia | Opcional |

# 7. Alimentación del Car Hub

12 V del vehículo → protección contra transitorios → DC/DC automotriz → 5 V/3.3 V → MCU/audio. El diseño final debe validar fusible, polaridad, temperatura, EMI/EMC y comportamiento durante arranque.

# 8. Prototipos

| Prototipo | Hardware | Meta |
| --- | --- | --- |
| P0 | ESP32 + audio + botones | Hablar/escuchar |
| P1 | P0 + IMU + batería | Accidente/SOS |
| P2 | P1 + frontal/trasera | Grabación |
| P3 | P2 + laterales + microSD | Cobertura 360° |
| P4 | Car Hub | Integración sin pantalla |
| P5 | PCB propia + carcasa | Piloto |

# 9. Presupuesto

Casco/audio/IMU: aproximadamente $170.000–$300.000 COP en prototipo. El sistema de cuatro cámaras debe presupuestarse como subsistema independiente.

# 10. Diseño físico y seguridad

No modificar elementos estructurales del casco sin validación del fabricante.

Usar módulos externos desmontables.

No perforar el EPS.

Micrófonos cerca de la boca con protección contra viento.

Parlantes cerca de oídos sin bloquear totalmente sonidos ambientales.

Batería aislada y protegida.

Las cámaras no deben crear puntos peligrosos de enganche o impacto.

# 11. Firmware

Identidad única del dispositivo.

Estado de batería y conectividad.

Eventos de botones e IMU.

Estado HFP/audio.

Watchdog.

Actualización OTA en producto final.

Firmware firmado en versiones comerciales.

# 12. Próxima sesión

Construir P0 y, en paralelo, especificar el caso de uso 'Copiloto, llama a la policía': intención crítica, identidad, ubicación, confirmación, auditoría y futura integración institucional.

# 13. Referencias

Espressif HFP Client. citeturn0search1turn0search7

Policía Nacional: línea 123. citeturn1search0

SIC/Ley 1581: videovigilancia y datos personales. citeturn1search12turn1search13